等离子体光谱在线监控系统

等离子体光谱分析是应用最广泛的一种方法。利用物理学和化学实验所积累的物质发光光谱数据，进行理论分析，能确定识别等离子体中发光物种(特征光谱)、计算电子温度和激发温度、测量某些物种的密度、电离度、电子密度、电子能量分布等性质。

等离子辐射光谱过程中都伴随着电子发射、电离，即等离子体的光和热辐射等过程，以激光焊接为例对分析焊接技术的物理状态和过程，探究焊接机理、改进工艺方法和改善焊接质量都具有非常重要的意义。等离子体光谱独特的优点：1、无介入性，使用间接测量方式，对焊接电弧没有扰2、信息量丰富，特征谱线的强度、宽度及形态可以反映出电弧电子密度、温度、电导率等信息3、灵敏度高、响应速度快、抗干扰能力强

等离子放电

辉光放电

电弧放电

激光焊接

主要应用

- 受控热核聚变（托卡马克）

- 空间科学（等离子体推进技术）

- 生化处理（等离子体灭菌）

- 微电子与信息产业（半导体材料蚀刻）

- 材料合成与处理（等离子体沉积和蚀刻）

- 国防（等离子体隐身技术）

- 高新技术应用（LIBS技术）

等离子体光谱测量方案

选用多通道光谱仪，搭配多模光纤，实现高分辨率、宽波长范围的光谱测量。光纤探头至于四维微型混合调节位移台，实现空间多点位等离子体测量。搭配专业的测量分析软件，实时显示等离子体光谱信息及等离子体的电子温度、电子密度等参数。下图为系统探头支架与某类型激光复合焊接的配合结构示意图。

技术特点

- 实时测量等离子体光谱，并计算显示电子温度和电子密度；

- 采用四维混合调节位移台，实现空间点位等离子体测量；

- 采用多通道光谱仪，实现高分辨率、宽波长范围的光谱测量；

- 软件实现光谱仪与焊枪头的联动控制；

- 集成元素数据库。

技术参数

| 产品名称 | 多通道光谱仪 |
| --- | --- |
| 波长范围 | 200-1100nm |
| 光谱采集通道 | 单通道、双通道、三通道、四通道、六通道、八通道（可选） |
| 分辨率（FWHM值） | 0.08-0.11nm |
| 灵敏度 | 218000 |
| 杂散光 | 0.19-1.0% |
| 信噪比 | 335：1 |
| 积分时间 | 9微秒-40秒 |
| 数字I/O接头 | 支持外部同步触发 |
| 采集光纤长度 | 不低于2m |
| 入射孔径 | 25°（光纤），可定制 |
| 产品名称 | 四维微型混合调节位移台 |
| 微型三维电控位移台（软件控制） | 精度0.1mm；X轴行程±10mm；Y轴行程±10mm；Z轴行程0~20mm |
| 角度调节支架（手动） | 调节范围0~60° |

软件主要功能

- 自定义测试流程，位移台运动范围     2.  实时显示光谱，计算电子温度和电子密度

3.  光谱寻峰及元素识别

3.  光谱寻峰及元素识别

4.  信息云图显示：不同空间点位的电子温度；电子温度随时间变化的情况；

4.  信息云图显示：不同空间点位的电子温度；电子温度随时间变化的情况；

- 元素信息数据库显示

- 位移台的单独控制